DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison C Stil®

Cloison C Stil® :

Les parois légères C Stil® de Placoplatre® d’épaisseur totale allant de 100mm à 180mm seront constituées de la façon suivante :

- Une ossature périphérique en rails C Stil® R 30 et cornières Stil® CR 2

- Un ou plusieurs bacs C Stil® fixés sur les ossatures périphériques ou l’association de bacs, de montants et de rails Stil® selon la performance de résistance à l’effraction visée

- Isolant : laine de verre PAR Phonic Pro ou Isocoton ou FLEX 40 de la société ISOVER

- Isolant : laine de verre PAR Phonic Pro, Isocoton ou Isonat Flex de la société ISOVER

- Parements : une plaque Placoplatre® BA 18S ou Placo® Duo’Tech® 25 ou Placo® Duo’Tech® 25 + une plaque Placo® Phonique BA 13 sur une des parements.

Les performances des cloisons C Stil® sont :

- Résistance aux chocs de 120 J

- Résistance au feu EI 60

- Résistance à l’effraction CR2, BP1 – Niveau 1 ou BP2, Niveau 2, selon le type de plaque et le nombre de bacs C Stil® mis en œuvre

- Performances acoustiques RA jusqu’à 65 dB avec 2 plaques Duo’Tech® 25 et 1 plaque Placo® Phonique 13 une laine minérale de type Isoconfort 35

L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous chaque parement.

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.