DESCRIPTIFS

TYPES

Cloisons pour locaux très humides en plaques Glasroc® H Ocean 13 double parement

Cloisons pour locaux à forte ou très forte hygrométrie de type EB+ collectifs ou EC(1) Glasroc® H Ocean 13 avec 2 plaques de chaque côté :

Les cloisons seront du type Placostil® Glasroc® H Ocean de Placoplatre® et constituées de la façon suivante :

•	Ossature métallique constituée de rails standards et de montants Hydrostil® + 500h (M48 500h, M70 500h, M100 500h) d'épaisseur nominale 6/10e, simple ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,60m ou 0,40m de manière à constituer une cloison d’épaisseur finie 98, 120, ou 150 mm

•	Chaque parement sera constitué de deux plaques Glasroc® H Ocean 13

•	Laine minérale PAR Phonic (45, 70, 85) de la société ISOVER

Les performances des ouvrages Glasroc® sont :

- Hauteur maximale jusqu’à 7m

- Résistance aux chocs de 120 J

- Résistance au feu EI 120

- Performances acoustiques jusqu’à 52 dB avec une laine minérale de type PAR Phonic de la société Isover

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande Hydro Tape et enduit à joint Placomix® Hydro ou Placojoint® PR Hydro.

La mise en œuvre sera conforme à l’Avis Technique en cours et aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.

- Cuisines collectives, douches collectives de stade ou de gymnase, centres aquatiques, balnéothérapies (à l’exclusion des saunas et hammams), piscines et locaux en communication directe avec le bassin