Cloisons pour locaux très humides en plaques Glasroc® H Ocean 18S

DESCRIPTIFS

TYPES

Cloisons pour locaux à forte et très forte hygrométrie de type EB+ collectifs ou EC(1) Glasroc® H Ocean 18S monoparement :

Les cloisons seront du type Placostil® avec des plaques Glasroc® H Ocean 18S de Placoplatre® et constituées de la façon suivante :

- Ossature métallique constituée de rails standards et de montants Hydrostil® + 500h (M48 500h, MSP 62-50 500h, M70 500h, M100 500h) d'épaisseur nominale 6/10e, simple ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,45m ou 0,90m de manière à constituer une cloison d’épaisseur finie 84, 98, 106 ou 136 mm

- Chaque parement sera constitué d’une plaque Glasroc® H Ocean 18S

- Laine minérale PAR Phonic (45, 60, 70, 100) de la société ISOVER

Le système justifie d’une performance :

- Hauteur maximale jusqu’à 6,40m

- Résistance aux chocs de 120 J

- Résistance au feu EI 60

- Performance acoustique RA = 48 dB avec un montant M 100 ou MSP 62-50 et avec une laine minérale de type PAR Phonic

Les joints seront traités avec un des systèmes bande Hydro Tape et enduit à joint Placomix® Hydro ou Placojoint® PR Hydro.

La mise en œuvre sera conforme à l’Avis Technique en cours et aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.

- Cuisines collectives, douches collectives de stade ou de gymnase, centres aquatiques, balnéothérapies (à l’exclusion des saunas et hammams), piscines et locaux en communication directe avec le bassin