Cloison distributive BA18S

DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison distributive BA18S :

Les cloisons distributives Placoplatre® BA18S (72/36, 84/48, 98/62, 106/70, 126/90, 136/100) de Placoplatre® seront constituées de la façon suivante :

- Une ossature métallique Placostil® constituée de rails et de montants Stil® (M 36, M 48, ML 48-50, M62, MSP 62-50, M 70, M 90, M 100) de manière à constituer une cloison d'épaisseur finie 72, 84, 98, 106, 126 ou 136 mm.

- Laine minérale PAR Phonic (30, 45, 60, 70, 85) ou Isonat Flex 40 (40, 60, 80, 100) ou Isocoton (45, 60, 100) de la société ISOVER

- Une plaque Placoplatre® BA18S, constituant chaque parement.

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance aux chocs de 120 J

- Hauteur maximale jusqu’à 7,00m avec montant double entraxe 0.45m

- De résistance au feu EI 60

- D’une performance acoustique jusqu’à RA = 49 dB avec montants M100

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.