DESCRIPTIFS

TYPES

DESCRIPTIFS

TYPES

Cloisons Distributive Placostil® BA 18S 98/62

Cloisons Distributive Placostil® BA 18S 98/62

Cloison distributive Placostil® BA18S 98/62 :

Les cloisons seront du type Placostil® 98/62 de Placoplatre® et constituées de la façon suivante :

•	Ossature métallique Placostil® constituée de rails et de montants Stil® R 62, Stil® M 62 ou Stil® MSP 62-50 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,90m ou 0,45m.

•	Chaque parement sera constitué d’une plaque Placoplatre® BA18S

•	Laine minérale PAR Phonic 60mm ou Isonat Flex 40 60mm ou Isocoton 60mm

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance aux chocs de 120 J

- Hauteur maximale jusqu’à 5.65m avec montant double entraxe 0.45m

- Résistance au feu EI 60

- Performance acoustique RA = 47 dB avec montants M62 et RA = 50 dB avec montants MSP 62-50

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.