# Cloison distributive en Placoflam® avec 1 plaque

DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison distributive Placoflam® BA13 / BA15 :

Les cloisons distributives Placoflam® avec 1 plaque BA13 ou BA15 en monoparement (72/48, 100/70, 120/90, 130/100) de Placoplatre® seront constituées de la façon suivante :

- Une ossature métallique Placostil® constituée de rails et de montants Stil® R/ (M 48, ML 48-50, M 70, M 90, M 100) disposés à un entraxe de 0,40m ou 0,60m, de manière à constituer une cloison d'épaisseur finie 72, 100, 120 ou 130 mm.

- Laine minérale PAR Phonic (45, 70, 85, 100) ou Isonat Flex 40mm (40, 60, 100) ou Isocoton (45, 60, 100) de la société ISOVER

- Une plaque Placoflam® BA13 ou BA15, constituant chaque parement.

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance aux chocs de 60 J

- Hauteur maximale jusqu’à 6,20m avec montant double entraxe 0,40m

- Résistance au feu EI 60

- Performance acoustique RA = 40 dB avec montants M100

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.