DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison distributive avec 2 Placo Plume®

Cloison distributive avec 2 Placo Plume® :

Les cloisons seront du type Placostil® (98/48, 120/70, 140/90) avec parement Placo Plume® BA13 de Placoplatre® et constituées de la façon suivante :

- Ossature métallique Placostil® composée de rails et de montants Stil® M 48 (M 70, M 90) en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,60m ou 0,40m de manière à constituer une cloison d'épaisseur finie 98mm (120, 140)

- Chaque parement sera constitué de deux plaques Placo Plume® BA13

- Laine minérale PAR Phonic 45 (70, 85) ou Isonat Flex 40 40mm (60, 80) ou Isocoton 45mm (60) de la société ISOVER

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance aux chocs de 60 J

- Hauteur maximale jusqu’à 6,05m avec montant M 90 double et entraxe 0,40m

- Performance acoustique jusqu’à RA = 48 dB avec montants M90

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.