DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison distributive BA25

Cloison distributive BA25 :

Les cloisons seront du type Placostil® 98/48 de Placoplatre® et constituées de la façon suivante :

•	Ossature métallique Placostil® constituée de rails et de montants Stil® M 48, Stil® ML 48-50 ou Stil® MSP 48-50 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,90m ou 0,45m.

•	Chaque parement sera constitué d’une plaque Placoplatre® BA25

•	Laine minérale PAR Phonic 45mm ou Isonat Flex 40 45mm ou Isocoton 60mm de la société ISOVER

•	Hauteur maximum : 4,90m avec montant double entraxe 0.45m. L'entreprise adaptera les ossatures suivant les hauteurs du projet et les éléments de finition

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance aux chocs de 120 J

- Hauteur maximale jusqu’à 4,90m avec montant double entraxe 0.45m

- Résistance au feu EI 120

- Performance acoustique RA = 45 dB avec montants M48 et RA = 48 dB avec montants MSP 48-50

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.