DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison séparative SAA 220 avec 3 BA13 par parement

Cloison séparative SAA 220 avec 3 BA13 par parement :

Les cloisons séparatives Placostil® SAA 220 de Placoplatre® seront constituées de la façon
suivante :

- Ossature : deux lignes de rails Stil® CR2 disposées de manière à constituer une cloison d'épaisseur finie de 220 mm

- L'étanchéité entre le rail bas et le sol sera assurée par interposition d'un ruban
mousse à cellules fermées (ruban résilient Placoplatre®)

- Deux lignes de montants Stil® M90, disposés tous les 0,60 ou 0,40m d’entraxe, insérés dans les rails Stil® CR2. Les montants des deux lignes ne seront pas placés en regard

- Isolant : laine de verre PAR Phonic 70mm ou Isonat Flex 40 60mm ou Isocoton 60mm dans chaque ligne de montants

- Parements : trois plaques Placoplatre® BA13 vissées sur les montants

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance aux chocs de 120 J

- Hauteur maximale jusqu’à 5,00m avec montant double entraxe 0.40m

- Résistance au feu EI 60 avec des plaques standard et EI 120 avec des plaques Placoflam®

- Performance acoustique jusqu’à RA = 67 dB avec une laine minérale et des plaques Placoplatre® standard

L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la dernière plaque de chaque
parement.
Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.