Contre-cloison 1x Glasroc® H Ocean 18S

sur fourrures

DESCRIPTIFS

TYPES

Contre-cloison pour locaux à forte ou très forte hygrométrie de type EB+ collectifs ou EC(1)   avec 1x Glasroc® H Ocean 18S sur fourrures :

Les Contre-cloisons Glasroc® H Ocean 18S de Placoplatre® seront constituées de la façon suivante :

- Ossature rails Stil® F 530 et fourrures Hydrostil® + F 530 500h implantés à 0,45m ou 0,90m d'entraxe.

- Un parement en plaque Glasroc® H Ocean 18S vissé sur ossature.

- Avec ou sans laine minérale de chez Isover.

Les performances des ouvrages sont :

- Hauteur maximum jusqu’à 4,20m

- Résistance aux chocs de 120 J (avec entretoise à mi-hauteur si entraxe entre ossature à 0,90m)

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme à l’Avis Technique en cours et aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.

- Cuisines collectives, douches collectives de stade ou de gymnase, centres aquatiques, balnéothérapies (à l’exclusion des saunas et hammams), piscines et locaux en communication directe avec le bassin