DESCRIPTIFS

TYPES

Contre cloisons de grande hauteur M150 GH avec 1 BA18S

Contre cloison de grande hauteur M 150 GH avec 1 BA 18S

Les contres cloisons seront du type Placoplatre® BA18S et constituées de la façon suivante :

•	Ossature métallique Placostil® M150 GH constituée de rails et de montants de 150 mm en acier galvanisée d'épaisseur nominale 6/10e, doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,45m ou 0,90m de manière à constituer une cloison d’épaisseur finie de 168 mm.

•	Parement constitué d’une plaque Placoplatre® BA 18S

•	Laine minérale de 140mm de la société Isover

Les performances des ouvrages sont :

- Hauteur maximum jusqu’à 9m

- Résistance au feu EI 30 (EI60 avec 2x Placoplatre® BA18S)

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.