DESCRIPTIFS

TYPES

Plafonds

Stil Prim®

Plafond Stil Prim®:

Les plafonds seront réalisés avec le système longue portée Stil Prim® de Placoplatre® et constitués de la façon suivante :

- Ossature primaire : rails périphériques R Stil Prim® fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les 0,60 m et profilés Stil Prim® 100 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 75/100e, implantés à entraxe maximal 1,20 m fixés au support par l'intermédiaire de suspentes ¼ de tour Stil Prim® ou suspente Winfix dB-6. L’entraxe maximal entre les suspentes sera de 3,00m.

- Ossature secondaire : Fourrures Stil® F530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e fixées par clipsage sur l'ossature primaire au pas de 0,60m.

- Isolant : avec ou sans laine minérale

- Parement en plaque de plâtre Placoflam® BA13,  BA15, Duo’Tech® 25 ou Placoplatre® BA25 de chez Placoplatre

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance au feu REI 30 jusqu’à REI 120 selon le type de parement

Les joints seront traités avec l'un des systèmes enduit + bande de la société Placoplatre.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.