DESCRIPTIFS

TYPES

Plafonds décoratifs Rigitone®et Rigitone® Edge

Plafonds décoratifs Rigitone® et Rigitone® Edge :

Les plafonds Rigitone® et Rigitone® Edge Activ’Air® sur ossature Rigitone® Rigi 60 de Placoplatre® seront
constitués de la façon suivante :

- Ossature primaire : fourrures Rigitone® Rigi 60 implantées à entraxe 1 m maximum, fixées au support tous les 0,90 m à l’aide de suspentes Rigitone® Rigi 60, tiges filetées diamètre 6 et chevilles adaptées

- Secondaire : fourrures Rigitone® Rigi 60 implantées à entraxe 0,40 m maximum, solidarisées sur l’ossature primaire à l’aide de cavaliers Rigitone® Rigi 60

- Isolant : laine de verre IBR nu de la société ISOVER

- Parement : une plaque Rigitone® et Rigitone® Edge Activ’Air® vissée perpendiculairement aux fourrures.

Les performances des ouvrages sont :

- Taux de perforation allant de 6% jusqu’à 23%

- Absorption acoustique allant de αw : 0,40 jusqu’à 0,85

Les joints seront traités à l’aide de l’enduit Rigitone® Mix de la société Placoplatre. 
La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre.