DESCRIPTIFS

TYPES

Plafonds décoratifs Silvatone® démontables

Plafonds décoratifs Silvatone® démontables :

Les plafonds Silvatone® seront constitués de dalles en laine de bois d’épaisseurs allant de 25mm à 160mm.

Le système sera constitué de la manière suivante :

- Cornière de rive fixée sur toute la périphérie des murs

- Ossature métallique en profilés porteurs T24 (T35 selon épaisseur) suspendus tous les 1,20m maximum et disposés à entraxe de 0,6m, et entretoise de 0,6m placées tous les 0,6m ou 1,20m ou 2m.

- Parement en dalle Silvatone® de dimensions et épaisseurs choisies

Les performances des ouvrages sont :

- Absorption acoustique allant de αw : 0,35 jusqu’à 0,95

La pose des panneaux d’effectuera conformément au DTU 58.1 et aux recommandations de la société Placoplatre.