DESCRIPTIFS

TYPES

Plafonds décoratifs non démontables en plaques Gyptone®

Plafond décoratif non démontable en plaques Gyptone® :

Le plafond sera constitué de plaques Gyptone® Activ’Air® à 4 bords amincis de Placoplatre® et constitué de la façon suivante :

- Ossature : Cornières Stil® CR2 ou rails périphériques Stil® F 530 fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les 0,60 m.

- Fourrures Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à entraxe 0,60
m, fixées au support tous les 1,20 m par l'intermédiaire de suspentes Placostil®

- Isolant : laine de verre IBR nu de la société Isover,

- Parement : une plaque d’épaisseur 12,5mm Gyptone® Activ’Air® fixée perpendiculairement à l'ossature

Les performances des ouvrages sont :

- Taux de perforation allant de 6% jusqu’à 20%

- Absorption acoustique allant de αw : 0,40 jusqu’à 0,85

Les joints seront traités avec l'un des systèmes enduit + bande de la société Placoplatre.

La pose des dalles s’effectuera conformément aux recommandations de la société Placoplatre.