DESCRIPTIFS

TYPES

Plafonds extérieurs abrités Glasroc® H Ocean13

Plafonds extérieurs abrités Glasroc® H Ocean 13 :

Les Plafonds extérieurs abrités Glasroc® H Ocean de la société Placoplatre® seront constitués de la façon suivante :

- Rails périphériques Hydrostil® + F 530 500h ou Rails Hydrostil® + R 48 500h ou Rails Hydrostil® + R 70 500h fixés horizontalement sur les parois verticales.

- Fourrures Hydrostil® + F 530 500h ou Montants Hydrostil® + R 48 500h ou Montants Hydrostil® + R 70 500h en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à dos, disposés à 0,50 m maximum d'entraxe, emboîtés dans les rails.

- Support bois :

    - Suspentes articulées Hydrostil® + SA 500h, tiges filetées Hydrostil®+ M6 500h et cavaliers Hydrostil®+ F 530 500h.

- Support béton :

    - Chevilles inox, tiges filetées Hydrostil®+ M6 500h et cavaliers Hydrostil®+ F 530 500h.

- La distance entre suspentes sera calculée selon les sollicitations données par les règles NV 65, en particulier concernant les zones de vent (1 à 5) et la typologie du site (protégé, normal ou exposé)

- Mise en place de buton à chaque suspente dans le cas d’un plénum compris entre 0,3m et 1,5m.

- Le parement sera constitué d’une plaque Glasroc® H Ocean 13 fixée perpendiculairement à l'ossature.

- Avec ou sans laine minérale. Dans cas cas, l’isolant devra pas être posé sur le plafond suspendu et un système de lame d’air ventilé devra être ménagé entre l’isolant et le plafond.

Les joints entre plaques seront traités avec la bande Hydro Tape marouflée dans l’enduit Placomix® Hydro.

La mise en œuvre sera conforme à l’Avis Technique en cours et aux recommandations de la société Placoplatre.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.