DESCRIPTIFS

TYPES

DESCRIPTIFS

TYPES

Cloisons pour locaux à très forte hygrométrie en plaques ciment Aquaroc®13

Cloison pour locaux à très forte hygrométrie de type EB+ collectifs ou EC en plaques ciment Aquaroc® 13

Les cloisons seront du type Aquaroc® 13 et constituées de la façon suivante :

•	Ossature métallique constituée de rails standards et de montants Hydrostil® + 500h de 48, 70, 100 mm en acier galvanisée d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,40m ou 0,60m de manière à constituer une cloison d’épaisseur finie 72, 95, 98,120, 125 ou 150mm

•	Fixation des plaques Aquaroc® avec des vis Aquaroc®

•	Chaque parement sera constitué d’une ou deux plaques Aquaroc® 13

•	La laine minérale PAR Phonic de la société ISOVER

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance aux chocs de 120 J

- Résistance au feu jusqu’à EI 30, EI 60 ou EI 90 selon le type de cloison

- Performances acoustiques jusqu’à 54 dB avec une laine minérale de type PAR Phonic de la société Isover

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande à joint Aquaroc ® Tape 45 et d’enduit ProMix Aquaroc® Finish ou grâce au joint-colle PU Aquaroc®.

La mise en œuvre sera conforme à l’Avis Technique en cours et aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.