Cloison Cinestil® 4D

DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison Cinestil® 4D 2x Duo'Tech® 25 :

Les cloisons Cinéstil® 4D de Placoplatre®, d’une épaisseur totale allant de 375 mm à 470 mm, seront constituées de la façon suivante :

- Ossature cornières Megastil® pour les départs de mur

- Montants Cinestil® 215/70 ou 310/70 en acier galvanisé Z275 d'épaisseur nominale 12/10e, fixés en tête et en pied dans la structure à l’aide de sabots High-Stil® disposés tous les 1,80 m ou 2,40 m et liaisonnés entre eux tous les 3 m maximum à l’aide de lisses Megastil® et mise en place d’un résilient acoustique mince

- Lisses Megastil® fixées horizontalement aux montants High-Stil® 70

- Isolant : deux épaisseurs de laine de verre Isoconfort 35 100 mm ou deux épaisseurs d’Isonat Flex 40 100mm.

- Parements : deux plaques Placo® Duo’Tech® 25 sur chaque parement

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance au feu REI 60 et R 60

- Performance acoustique RA = 81 dB

- Hauteur maximale jusqu’à 12,85 m selon le niveau de pression dans le local et l’épaisseur de la cloison

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.