DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison distributive 72/48 avec 1 Placo Plume®

Cloison distributive 72/48 avec 1 Placo Plume® :

Les cloisons seront du type Placostil® 72/48 avec parement Placo Plume® BA13 de Placoplatre® et constituées de la façon suivante :

- Ossature métallique Placostil® constituée de rails et de montants Stil® M 48 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,60m ou 0,40m.

- Chaque parement sera constitué d’une plaque Placo Plume® BA13

- Laine minérale PAR Phonic 45 ou FLEX 40 40mm ou Isocoton 45mm de la société ISOVER

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance aux chocs de 60 J

- Hauteur maximale jusqu’à 3,40m avec montant double entraxe 0,40m

- Performance acoustique RA = 35 dB

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.