Cloison séparative SAA Duo'Tech® 19

DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison séparative SAA Duo'Tech® 19 :

Les cloisons séparatives Placostil® SAA 120 (140, 160, 180) de Placoplatre® seront constituées de la façon suivante :

- Une ossature périphérique réalisée en cornières Stil® CR2 disposés de manière à constituer une cloison d'épaisseur finie 120 (140, 160, 180) mm.

- Les montants intermédiaires Stil® M 48 (ML 48-50, M 70, M 90 ou M 100) seront, disposés tous les 0,45 ou 0,90 m, alternés d’un parement à l’autre.

- Laine minérale PAR Phonic (45, 70, 85) ou Isonat Flex 40 (40, 60, 80) ou Isocoton (45, 60)

- Une plaque Duo'Tech® 19, constituant chaque parement.

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance aux chocs de 120 J

- Hauteur maximale jusqu’à 5,30m avec montant double M100 et entraxe 0.45m

- Résistance au feu EI 60

- D’une performance acoustique allant jusqu’à RA = 64 dB

L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la dernière plaque de chaque parement.

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.