DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison séparative SAD avec 3 BA13 par parement

Cloison séparative SAD avec 3 BA13 par parement :

Les cloisons séparatives Placostil® SAD 180 (220, 260) de Placoplatre® seront constituées de la façon suivante :

- Une ossature périphérique réalisée en rails Stil® R 48 (70, 90) ou en cornières Stil® CR2 disposés de manière à constituer une cloison d'épaisseur finie 180 (220, 260) mm.

- Les montants intermédiaires Stil® M 48, M 70, M 90 et M 100 seront, disposés tous les 0,60 ou 0,40 m, alternés d’un parement à l’autre.

- Laine minérale PAR Phonic 45mm (70, 85) ou Isonat Flex 40mm (60, 80, 100) ou Isocoton 45mm (60, 100)

- Trois plaques Placoplatre® de BA13, constituant chaque parement.

Le système justifie d’une performance :

- Résistance aux chocs de 120 J

- Hauteur maximale jusqu’à 5,30m avec montant double entraxe 0.40m

- De résistance au feu EI 60

- D’une performance acoustique jusqu’à RA = 68 dB avec montants M 100

L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la dernière plaque de chaque parement.

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.