DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison de distribution Caroplatre®

Cloison de distribution Caroplatre® :

Les cloisons de distribution Caroplatre®, seront constituées de carreaux de plâtre du type Caroplatre® Standard 5, 7 ou 10.

Les cloisons seront constituées de la façon suivante :

- Carreaux Caroplatre® 5, 7 ou 10 selon l’épaisseur de la cloison et les performances visées

- Colle Placol® pour solidariser les carreaux entre eux et en périphérie d’ouvrage

- Bandes résilientes et raidisseurs. Les raidisseurs seront mis en œuvre tous les 10 m² max selon le type de carreau et la nature du local.

Les performances des ouvrages Caroplatre® sont :

- Hauteur maximale de 3,40 m à 12 m selon le type de carreaux et la surface entre raidisseur.

- Performance acoustique de 31 à 35 dB selon le type de carreaux

- Performance feu de EI 60 à EI 240 selon le type de carreaux (Caroplatre® 7 ou 10) et la mise en œuvre.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.31 et aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.