Cloison Placo® Infinaé 18S

DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison Placo® Infinaé 18S 98/62 :

Les cloisons seront du type Placo® Infinaé 18S 98/62 et constituées de la façon suivante :

- Ossature métallique Placostil® constituée de montants M 62 et rails R 62 Placostil® Infinaé en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,90m ou 0,45m.

- Chaque parement sera constitué d’une plaque Placo® Infinaé 18S.

- Laine minérale PAR Phonic Tech en 60mm ou Isonat Flex 40 60mm ou Isocoton 60mm de la société ISOVER.

- Hauteur maximum : 5,55m avec montant double entraxe 0,45m. L'entreprise adaptera les ossatures suivant les hauteurs du projet et les éléments de finition.

Les performances des ouvrages sont :

- D’une performance acoustique RA = 47 dB

- Résistance aux chocs de 120 J

- Résistance au feu EI 60

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.