DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison de distribution  Placopan® 50

Cloison de distribution Placopan® 50 :

Les cloisons de distribution Placopan® 50 seront constituées de 2 plaques Placoplatre® cartonnées de 10 mm, à bords amincis, reliées entre elles par un réseau alvéolaire en carton.

Les cloisons seront constituées de la façon suivante :

- Panneaux Placopan® 50 liaisonnés entre eux en partie courante par des clavettes

- Rails et semelles en périphérie d’ouvrage

Les performances des ouvrages sont :

- Hauteur maximum du système : 2,60m.

- Performance acoustique RA = 29 dB

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.