DESCRIPTIFS

TYPES

Contre cloisons pour locaux à très forte hygrométrie en plaques ciment Aquaroc®13

Contre-cloison pour locaux à très forte hygrométrie de type EB+ collectifs ou EC(1) en plaques ciment Aquaroc® 13 :

Les contres cloisons seront du type Aquaroc® 13 et constituées de la façon suivante :

•	Ossature métallique Stil® constituée de rails standards et de montants Hydrostil® + 500h de 48, 70, 100 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,40m ou 0,60m de manière à constituer une cloison d’épaisseur finie 73, 95, 125mm.

•	Parement constitué d’une ou deux plaques Aquaroc® 13

•	Laine minérale de la société Isover

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance aux chocs de 120 J

- Hauteur maximum jusqu’à 5,2m (Avec deux plaques par parement), montant M100 et entraxe 0,40m.

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande à joint Aquaroc ® Tape 45 et d’enduit ProMix® Aquaroc ® Tape 45.

La mise en œuvre sera conforme à l’Avis Technique en cours aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.

- à l’exclusion des saunas et hammams