Contre-cloison 2x Glasroc® H Ocean 13

sur fourrures

DESCRIPTIFS

TYPES

Contre-cloison pour locaux à forte ou très forte hygrométrie de type EB+ collectifs ou EC(1) avec 2x Glasroc® H Ocean 13 sur fourrures :

Les Contre-cloison Glasroc® H Ocean 13 de Placoplatre® seront constituées de la façon suivante :

- Ossature rails Stil® F 530 et fourrures Hydrostil® + F 530 500h implantés à 0,60 m d'entraxe.

- Deux parements en plaque Glasroc® H Ocean 13 vissés sur ossature.

- Avec ou sans laine minérale de chez Isover.

Les performances des ouvrages sont :

- Hauteur maximum jusqu’à 5,25m avec un entraxe de 0,40m (avec 2 appuis sur la hauteur d’entraxe 1,75m).

- Résistance aux chocs de 120 J

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme à l’Avis Technique en cours et aux recommandations de la société Placoplatre.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.

- Cuisines collectives, douches collectives de stade ou de gymnase, centres aquatiques, balnéothérapies (à l’exclusion des saunas et hammams), piscines et locaux en communication directe avec le bassin