DESCRIPTIFS

TYPES

Contre cloisons de grande hauteur M150GH avec 1 BA25

Contre cloison de grande hauteur M 150 GH avec 1 BA 25

Les contres cloisons seront du type Placostil® M150 GH et constituées de la façon suivante :

- Ossature métallique Stil® M150 GH constituée de rails et de montants de 150 mm en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,45m ou 0,90m de manière à constituer une cloison d’épaisseur finie de 175 mm.

- Parement constitué d’une plaque Placoplatre® BA 25

- Laine minérale de 140mm de la société Isover

Les performances des ouvrages sont :

- Hauteur maximum jusqu’à 9m

- Résistance au feu EI 30 (EI120 avec 2x Placoplatre® BA25)

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.