DESCRIPTIFS

TYPES

Plafonds

Stil Prim® Tech Acoustique

Plafond Stil Prim® Tech Acoustique:

Les plafonds seront réalisés avec le système longue portée Stil Prim® Tech avec entretoises de Placoplatre® et constitués de la façon suivante :

- Ossature primaire : rails périphériques R Stil® Prim Tech fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les 0,60 m et profilés Stil Prim® Tech en acier galvanisé d'épaisseur nominale 75/100e, implantés à entraxe maximal 1,20 m (0,60m / 0,80m / 1,00m) fixés au support par l'intermédiaire de suspentes Stil Prim® Tech. La distance entre les suspentes dépendra du poids appliqué sur le plafond (ex : épaisseur et nature de l’isolant, type et nombre de parement,…) et de l’entraxe entre les ossatures primaires.

- Ossature secondaire : Entretoises Stil Prim® Tech en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e fixées sur l'ossature primaire au pas de 0,40m 0,50m ou 0,60m maximum, ou fourrures Stil® F 530 dans le cas d’utilisation d’attaches Stil Prim® Tech.

- Isolant : avec ou sans laine minérale

- Parement en plaque de plâtre BA13 ou BA18 de chez Placoplatre

Les performances des ouvrages sont :

- Isolation acoustique allant de 50 dB jusqu’à 79 dB sous dalle béton avec suspentes Winfix® dB-6

Les joints seront traités avec l'un des systèmes enduit + bande de la société Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.