DESCRIPTIFS

TYPES

Plafonds

Megastil®

Plafond Megastil:

Les plafonds Megastil® seront réalisés selon le système de Placoplatre® et constitués de la façon suivante :

- Ossature primaire : montants Megastil® 100 (140 170, 200, 230 ou 260) en acier galvanisé d'épaisseur nominale 15/10ème( 12/10ème pour Megastil® 100) simples ou doublés dos à dos implantés à entraxe 1,20m.

    - Fixés au support à l’aide de suspentes Megastil®, tiges filetées diamètre 6 et chevilles adaptées

    - Ou solidarisés sur les murs adjacents par l’intermédiaire de sabots Megastil®

- Ossature secondaire : lisses Megastil® en acier galvanisé d’épaisseur nominale 6/10ème fixées sur l’ossature primaire à l’aide des vis Megastil®

- Isolant en laine minérale de la société Isover

- Parement : plaques de plâtre de la société Placoplatre®, fixées perpendiculairement aux lisses Megastil®

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance au feu REI 30 jusqu’à REI 120 selon le type de parement et le support

- Performances acoustiques jusqu’à Rw (C ;Cw) (dB) 72(-5 ;-12) avec une laine minérale de type IBR 200mm de la société Isover (Sous couverture de 515mm)

Les joints seront traités avec l’un des systèmes enduit + bande de la société Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre®  et à l’Eurocode 3.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.