DESCRIPTIFS

TYPES

Plafonds décoratifs démontables en dalles Gyptone® bords D2

Plafond décoratif démontable en dalles Gyptone® bords D2:

Le plafond sera constitué de dalles Gyptone® Activ’Air® D2 de Placoplatre® et constitué de la façon suivante :

- Ossature primaire : porteurs QL24-38 Cross-Lock en acier galvanisé disposés tous les 1,20 m avec suspentes tous les 1,20 m d’entraxe maximum

- Ossature secondaire en porteurs QL24-38 Cross-Lock disposés à entraxe de 0,60 m

- Isolant : laine de verre IBR nu de la société Isover

- Parement : une dalle d’épaisseur 10mm Gyptone® Activ’Air® à bords D2 feuillurés, posée sur les profils en œuvre

Les performances des ouvrages sont :

- Taux de perforation allant de 9% jusqu’à 18%

- Absorption acoustique allant de αw : 0,50 jusqu’à 0,80.

La pose des dalles s’effectuera conformément aux recommandations de la société Placoplatre.

Plafonds décoratifs démontables en dalles Gyptone® bords A, E15, E24

DESCRIPTIFS

TYPES

Plafond décoratif démontable en dalles Gyptone® bords A, E15 ou E24:

Le plafond sera constitué de dalles Gyptone® Activ’Air® bords A, E15 ou E24 de Placoplatre® et constitué de la façon suivante :

- Ossature métallique apparente en acier galvanisé T24 ou T15 suspendue tous les 1,20 m par des suspentes réglables ou des équerres

- Mise en place d’entretoises de 1,20 m tous les 0,60 m et entretoises de 0,60 m,

- Isolant : laine de verre IBR nu de la société Isover

- Parement : une dalle d’épaisseur 10mm Gyptone® Activ’Air® posée sur les profils en œuvre

Les performances des ouvrages sont :

- Taux de perforation allant de 9% jusqu’à 18%

- Absorption acoustique allant de αw : 0,50 jusqu’à 0,80.

La pose des dalles s’effectuera conformément aux recommandations de la société Placoplatre.