DESCRIPTIFS

TYPES

Plafonds intérieurs Glasroc® H Ocean13

Plafonds intérieurs pour locaux à forte ou très forte hygrométrie de type EB+ collectifs ou EC(1) Glasroc® H Ocean 13 :

Les Plafonds intérieurs Glasroc® H Ocean de Placo® seront constitués de la façon suivante :

- Rails périphériques Hydrostil® + F 530 500 ou Rails Hydrostil® + R 48 500h ou Rails Hydrostil® + R 70 500h fixés horizontalement sur les parois verticales

- Fourrures Hydrostil® + F 530 500h ou Montants Hydrostil® + R 48 500h ou Montants Hydrostil® + R 70 500h en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à dos, disposés à 0,50 m maximum d'entraxe, emboîtés dans les rails

- Une plaque Glasroc® H Ocean 13 fixées perpendiculairement à l'ossature.

- Avec ou sans laine minérale

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande Hydro Tape et enduit à joint Placomix® Hydro ou Placojoint® PR Hydro

La mise en œuvre sera conforme à l’Avis Technique en cours et aux recommandations de la société Placoplatre®.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.

- Cuisines collectives, douches collectives de stade ou de gymnase, centres aquatiques, balnéothérapies (à l’exclusion des saunas et hammams), piscines et locaux en communication directe avec le bassin