DESCRIPTIFS

TYPES

Plafond Placostil® Placo® Plume 13 sur fourrures

Plafond Placostil® Placo® Plume 13 sur fourrures :

Les plafonds Placo® Plume 13 sur fourrures seront constitués de la façon suivante :

•		Ossature périphérique composés de rails Stil® F 530 ou cornières Stil® CR2, fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les 0,60 m,

•	Fourrures Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0,60 m (0,50m ou 0,40m ou 0,30m) d'entraxe, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes Placostil® tous les 1,20m maximum,

•	Une plaque Placo® Plume 13 fixée perpendiculairement aux fourrures Stil® F 530,

•	Les isolants compatibles auront une masse surfacique comprise entre 0 et 20 kg/m², et seront du type Comblissimo, IBR, Isoconfort, Isocoton ou Isonat Flex,

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance au feu jusqu’à REI 15

- Performances acoustiques jusqu’à 64 dB sous plancher béton avec une laine minérale de type PAR Phonic de la société Isover ou 46 dB sous plancher bois.

Ce type de plafond est réservé à une utilisation en maisons individuelles et parties privatives des logements collectifs.

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme à l’Appréciation Technique d’Expérimentation du système en cours, et aux recommandations de la société Placoplatre.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.