DESCRIPTIFS

TYPES

Plafond REI60 sous CLT avec 2xBA18

Plafond Placostil® REI 60 sous CLT avec 2x BA18 :

Les plafonds sur fourrures Placostil® sous plancher CLT seront constitués de la façon suivante :

- Ossature périphérique composés de rails Stil® F 530 ou cornières Stil® CR2, fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les 0,60 m ;

- Fourrures Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0,60 m d'entraxe maximum, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes articulées Stil® SA et de cavaliers dB-F Stil® F 530

- Deux plaques Placoplatre® BA18 fixées perpendiculairement aux fourrures Stil® F 530

- Avec laine minérale de la société Saint-Gobain Isover Isoconfort 35 de 80 mm minimum (en cas de percement des plaques) ou Isonat Flex 40 ou Isonat Flex 55 ou Isocoton si pas de percements

- Avec du matériel électrique : boîte pavillonnaire EcoBatibox et des boîtes de dérivation de la société Legrand

Les performances des ouvrages sont :

- Résistance au feu REI 60

- Performances acoustiques jusqu’à 71 dB sous plancher CLT de 200mm d’épaisseur.

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme au PV du système en cours, et aux recommandations de la société Placoplatre.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.