Plafonds

Placo® Plume 13 sur montants

DESCRIPTIFS

TYPES

Plafonds Placostil® Placo® Plume 13 sur montants :

Les Plafonds Placo® Plume 13 de la société Placoplatre® seront constitués de la façon suivante :

- Rails périphériques Stil® R/ (48, 70, 90) fixés horizontalement sur les parois verticales

- Montants Stil® M 48, M 70, M 90 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos à dos, disposés à un entraxe de 0,30 m (0,40 / 0,50 / 0,60), emboîtés dans les rails

- Une plaque Placo® Plume 13 fixée perpendiculairement à l'ossature.

- Avec ou sans isolant (laine de verre, fibre de bois ou textile recyclé de la société Isover)

Les joints seront traités selon la technique et avec un des systèmes bande PP et enduit Placoplatre®.

La mise en œuvre sera conforme à l’Appréciation Technique d’Expérimentation du système en cours, et aux recommandations de la société Placoplatre.

Les variantes devront comporter les mêmes caractéristiques techniques que celles citées ci-dessus et devront être acceptées par les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.